Bestektekst Millboard Shadowline

PANEELBEKLEDING

Fabrikant: 			Millboard

Leverancier:			Tholin Bouwproducten

Type: 				Millboard Envello Shadow Line

Materiaal:	Mengsel van natuurlijke mineralen, gebonden in een polymeerhars, met lange vezelversterking, houtvrij.

Basisplaat:			Kern van samengesteld materiaal grijs, toplaag met afwerking.

Afwerking:			Gevormd uit individuele stukken hout met verschillende

Houtnerfpatronen. Met de hand gemoduleerd voor een authentieke hout look.

Oppervlaktebehandeling:	Veerkrachtige Lastane®-laag die met de kern is versmolten,

Voorzien van een 2K UV-stabiele coating.

Achterzijde:			Onbehandeld.

Kleur:				Kleurenprogramma volgens opgave Tholin;

Antique Oak, Burnt Cedar, Golden Oak, Smoked Oak.

Kanten:				Veer en groef.

Dikte (mm):			18mm

Breedte (mm):			200 mm (werkend 181mm).

Lengte  (mm):			3600 mm.

Brandklasse:			Bfl-S1.

Opmerking:			Zaagkanten eventueel nabehandelen met Touch Up verf

Accessoires en Toebehoren:	Bevestigingsmiddelen:

- Envello Cladding S/S Schroef 3,5x30mm

- Durafix® Trimhead S/S Schroef 4,5x35mm

- Touch Up verf

- Overige ventilatie of hoekprofielen op aanvraag

Technische eigenschappen:	Op te vragen bij Tholin.

Zagen en Bewerken:		Met regulier hout gereedschap.